Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas

Física II Ciclo 01/2026

Instructor: Abraham Flores

Nombres: ___________________________________________________, Apellidos: _____________________________________________________

Carnet: _________________________________________		Firma: _________________________		Fecha: _________________

Corto de Discusión 03 Diferido

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. No está permitido el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Un Jaguar XK8 convertible tiene un motor de ocho cilindros. Al principio de su carrera de compresión, uno de los cilindros contiene 499 cm3 de aire a presión atmosférica (1.01 x 105 Pa) y temperatura de 27.0°C. Al final de la carrera, el aire se ha comprimido a un volumen de 46.2 cm3 y la presión manométrica aumentó a 2.72 x 106 Pa. Calcule la temperatura final en °C.

Ejercicio 2: Un deuterón es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de K. a) Calcule la rapidez rms de los deuterones. b) ¿Es una fracción apreciable de la rapidez de la luz en el vacío (c = 3.0 x 108 m/s).  c) ¿Qué temperatura tendría el plasma si la rapidez rms de los deuterones fuera igual a 0.10c?

Sugerencia: Tomar la masa del deuterón como m=3.34 x 10-27 kg.

Ejercicio 3: Un gas realiza un proceso cíclico, como se ilustra en el diagrama. Durante el proceso de 2 a 3, el gas recibe 250 𝑘𝐽 en forma de calor. El proceso de 3 a 4 ocurre según 𝑃𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Durante el proceso de 4 a 1, el gas rechaza 100 𝑘𝐽 de calor. Determine el cambio en la energía interna del gas, en 𝑘𝐽, para el proceso de 1 a 2.